Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ЛР. 192.03-24

Розроб.

Перевір.

Оникієнко І.В.

Н. Контр.

Затверд.

Визначення вологості ґрунту

Літ.

Аркушів

3

КФК СумДУ- 3___

Лабораторна робота № 4

Тема: Визначення вологості грунту

Мета:

1) Визначення вологості грунту методом висушування до постійної маси

2) Визначення вологості грунту спирто-бензометром

3) Визначити вологість грунту вологоміром-щільноміром системи М.П.Ковальова

Вологість – це кількість води в %, яка є в грунті по відношенню до абсолютно сухої маси грунту . Ця величина змінна і коливаєтьсяв широких межах. Чим більш мілкозернистий грунт, тим в більш широких межах змінюється його вологість.

І Розглянемо 1-й метод – метод висушування до постійної маси

Прилади та обладнання:

Ваги лабораторні з комплектом важків, стаканчик алюмінієвий, сушильна шафа, ексикатор з хлористим кальцієм, тигельні щипці.

Порядок виконання:

1. Відбираємо грунт масою 10-20 г в наперед висушений і зважений стаканчик масою m0=10,29 г.

2. Зважуємо стаканчик з грунтом m1=21,23 г г і поміщуємо у сушильну шафу. Ґрунту висушуємо при t0=105±2°C.

3. Після висушування зразок охолодити в ексикаторі з хлористим кальцієм до кімнатної температури і зважуємо m2=19,69 г.

4. Визначаємо вологість грунту:

W=m1-m2m2-m0×100%=21,23-19,6919,69-10,29×100%≈16%

Результат записуємо в лабораторний журнал:

Таблиця 1.1 – Журнал визначення вологості ґрунту методом висушування

| Лабораторний номер зразка | Дата випробування | Номер стаканчика | Маса стаканчика, m0, г | Маса стаканчика з вологим ґрунтом, m1, г | Маса стаканчика з сухим ґрунтом, m2, г | Маса води, m1-m2, г | Маса сухого ґрунту m2-m0, г | Вологість ґрунту, W, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | 22.10 | 17 | 10,29 | 21,23 | 19,69 | 1,54 | 9,4 | 16 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

ЛР. 192.03-24

р КП 5.092118 – 07

ІІ Визначення вологості грунту спирто-бензометром

Прилади та обладнання:

Прилад для визначення вологості грунту. Він складається з: чашка піддон(d=72мм, h=25 мм), чашка-таганок з дірчастим дном (d=53 мм, h=18 мм, висота ніжок=30 мм, діаметр отворів-2 мм); ваги технічні з набором важків; чашка фарфорова і шпателі; спирт(спирт-сирець або денатурат, чистий відфільтрований авіаційний бензин); мірний циліндр для спирту, метлахська плитка; фільтрувальний папір.

Порядок виконання:

1. Кладемо на дірчате дно таганка кільце фільтрувального паперу і зважуємо з ним таганок m0=31,78 г.

2. Поміщуємо 7 г вологого грунту, розрівнюємо його на поверхні фільтру зважуємо його з таганком і фільтром m1=38,17 г.

3. Установлюємо таганок з фільтром і грунтом над піддоном.

4. Змочуємо грунт, що знаходиться в таганку спиртом або бензином.

5. Підпалюємо спирт і після його вигорання і охолодження грунту на повітрі визначаємо масу таганка з сухим грунтом m2=37,19 г.

W=m1-m2m2-m0×100%=38,17-37,1937,19-31,78×100%≈18%

Основні переваги цього методу у порівнянні із стандартним, є швидкість і можливість визначення вологості грунту як в лабораторних так і польових умовах.

Таблиця 2.1 – Журнал визначення вологості грунту спирто-бензометодом

| Номер таганка | Маса таганка, m0, г | Маса таганка з вологим ґрунтом, m1, г | Маса таганка з сухим ґрунтом, m2, г | Маса води в наважці ґрунту, m1-m2, г | Маса сухого ґрунту m2-m0, г | Вологість ґрунту, W, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | 31,78 | 38,17 | 37,19 | 0,98 | 5,41 | 18 |

ІІ Визначення вологості грунту вологоміром-щільноміром системи М.П.Ковальова

Прилади та обладнання:

Вологомір-щільномір (модель 451101), ємкість для води.

Порядок виконання:

1. Проводимо тарування приладу. В футляр-відро наливаємо воду, опускаємо поплавок, якщо поплавок зануриться по нижню риску, то прилад відтарований.

2. З допомогою ріжучого циліндра відбираємо пробу грунту з грунтового масиву. Для цього ґрунтонос забиваємо гирею на 2 мм нижче рівня поверхні ґрунту. Зайвий ґрунт зрізаємо.

3. Ріжучого циліндр з грунтом поміщуємо на кришку-підставку поплавка. Напроти рівня води по шкалі Δ беремо відлік щільності грунту,  ρ=2,5, г/см3.

4. Ґрунт з ріжучого циліндра переносимо в посудину. В посудину на ¾ об’єму наливаємо воду і ґрунт розмішуємо до зникнення грудок. Посудину поміщуємо на піддон і знову опускаємо поплавок у відро. Беремо відлік щільності сухого ґрунту ρd=2,3 г/см3(метод гідростатичного зважування).

5. Визначаємо вологість грунту:

W=∆-δδ×100%=ρ-ρdρd×100%

W=ρ-ρdρd×100%=2,5-2,32,3×100≈8,7%

Таблиця 3.1 – Журнал визначення вологості грунту вологоміром-щільності М.П.Ковальова

| Дата вимірювання | Місце відбору зразків | Номер зразка | Відлік по шкалі «», , г/см3 | Відлік по шкалі «Ч», «П», «Г», d, г/см3 | Вологість ґрунту W=ρ-ρdρd×100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Конотоп | 17 | 2,5 | 2,3 | 8,7 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

ЛР. 192.03-24

р КП 5.092118 – 07