Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ЛР. 192.05-24

Розроб.

Перевір.

Оникієнко І.В.

Н. Контр.

Затверд.

Визначення меж пластичності глинистого ґрунту

Літ.

Аркушів

2

КФК СумДУ- 33_ гр.

Лабораторна робота № 5

Тема: Визначення меж пластичності глинистого ґрунту

Мета: Навчитись практично визначати межі пластичного глинистого ґрунту та його консистенцію.

Прилади та обладнання

- Ґрунт

- Дистильована вода

- Балансирний конус

- Бюкс

Хід роботи

Визначення межі пластичності глинистого ґрунту та його консистенцію.

Пластичність – це здатність ґрунту деформуватися під впливом зовнішнього тиску, та зберігати форму після зняття тиску.

Межа текучості WT – характеризує вологість, при котрій ґрунт із пластичного стану переходить в розтікаючий.

Межа розкотування WP – відповідає вологості, при котрій ґрунт знаходиться на межі переходу з пластичного стану в твердий.

1. Визначення межі текучості глинистого ґрунту:

1.1 За допомогою спеціального приладу – балансирного конуса Васильєва. Спеціально приготовлена ґрунтова маса поміщується в бюкс цього приладу.

1.2 Балансирний конус опускають в глинисте тісто і дивляться на яку глибину проникає конус в тісто.

1.3 Якщо на глибину 10 мм за 5 сек. говорить про те, що ґрунт відповідає межі текучості.

2. Визначення межі розкатування глинистого ґрунту:

2.1 Підготовлюють зразок глинистого ґрунту.

2.2 Із зволоженого ґрунту скатують кульку діаметром 1 см, переносять на восковий папір.

2.3 Дуже обережно розкатують цей глинистий ґрунт в жгут в 3 мм.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

ЛР. 192.05-24

р КП 5.092118 – 07

В тому випадку коли жгут не буде розпадатися на окремі кусочки його знову збирають в кульку і проводять розкатування.

Операцію проводять декілька разів до тих пір, поки жгут не почне розщіплятись на куски довжиною 1 см.

2.4 Збирають окремі шматки не менше 5 гр. І визначають вологість на межі розкатування.

3. Різниця між цими межами дає число пластичності:

І= WT-WP

3.1 Консистенція – це перехід ґрунту із одного положення в інше. Для глинистих ґрунтів:

ІL=(W-WP)/(WL-WP)

Виконання:

1. За допомогою конуса Васильєва визначили межу текучості, 10 мм за 5 секунд:

1.1 Виміряли масу бюкса: q= 7,29  г

1.2 Виміряли масу бюкса з глиною: q0=24,23 г

1.3 Виміряли масу бюкса з вологою глиною: q0'= 33,96  г

1.4 З формули:

WТ=(33,96-24,23)/(24,23-7,29)×100%=57 %

2. Зробили кульку з глини діаметром 1см та почали його розкатувати:

2.1 Маса бюкса: q=7,29 г

2.2 Маса бюкса з глиною: q0=24,23 г

2.3 Маса кульки: q2=28,19 г

2.4 З формули:

WР=(28,19-24,23)/(24,23-7,29)×100%=23 %

3. Число пластичності: І=WT-WP=57%-23%=34%

Висновок:

Цей ґрунт не придатний для використання у будівництві зем. полотна. Межа текучості WT=57%, межа розкатування WP=23%; число пластичності
І=34%.